IP DESIGN SPECIFICATION

AES_Encryption_IP

AES-128 Encryption IP with AXI4-Lite & AXI4-Stream Interface

| Document No. | PRJ-AES-ENC-001 |
| --- | --- |
| Version | v1.0 |
| Issue Date | 2026-03-08 |
| Classification | CONFIDENTIAL — Internal Use Only |

# Rev. Revision History

| Rev | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-08 | H/W Design Team | Initial release |

# Acr. Acronyms & Definitions

본 문서에서 사용되는 약어 및 용어 정의입니다.

| Acronym | Definition |
| --- | --- |
| AES | Advanced Encryption Standard |
| AXI | Advanced eXtensible Interface (ARM AMBA) |
| DMA | Direct Memory Access |
| ECB | Electronic Codebook (AES 운영 모드) |
| FSM | Finite State Machine |
| FPGA | Field-Programmable Gate Array |
| IP | Intellectual Property (하드웨어 설계 블록) |
| LSB | Least Significant Bit |
| MAC | Multiply-Accumulate |
| MSB | Most Significant Bit |
| NIST | National Institute of Standards and Technology |
| RTL | Register Transfer Level |
| SoC | System on Chip |

# 1. Overview

## 1.1  IP 개요

AES_Encryption_IP는 AES-128(ECB 모드) 암호화 알고리즘을 하드웨어로 구현한 커스텀 IP입니다. 외부 CPU는 AXI4-Lite 버스를 통해 128비트 암호화 키를 설정하고, 암호화 대상 데이터는 AXI4-Stream 인터페이스로 스트리밍 입력됩니다. IP 내부에서 10라운드 AES-128 암호화 연산이 수행되며, 결과(128비트 암호문)는 AXI4-Stream Master 포트를 통해 하류 IP(DRAM 저장 블록 등)로 전달됩니다.

## 1.2  시스템 연결 다이어그램

IP의 상위 시스템 내 연결 구조는 다음과 같습니다.

| 방향 (From → To) | 인터페이스 | 데이터 설명 |
| --- | --- | --- |
| CPU → AES_Enc_IP | AXI4-Lite Slave | 128-bit 암호화 키 설정 (4 x 32-bit Write) |
| NPU_IP → AES_Enc_IP | AXI4-Stream Slave | NPU 추론 결과 (32-bit 패킷, 유효 4-bit) |
| AES_Enc_IP → DRAM_1 | AXI4-Stream Master | AES-128 암호문 (128-bit 블록) |

## 1.3  IP 사양 요약

| 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| IP Name | aes_enc_axi_wrapper |
| Top Module | aes_enc_axi_wrapper (Verilog) |
| Sub Modules | aes_128_core, aes_key_expansion |
| AXI Interfaces | S_AXI (Lite), S_AXIS, M_AXIS |
| Key Length | 128-bit (AES-128 표준) |
| Encryption Mode | ECB (Electronic Codebook) |
| Data Path | 32-bit Stream in → 128-bit Stream out |
| Clock Domain | 단일 클럭 도메인 (aclk) |
| Reset | Active-Low 동기 리셋 (aresetn) |
| Target Device | Xilinx Artix-7 (Basys3) / Vivado 2024.2 |
| Language | Verilog HDL |

# 2. Module Hierarchy & Architecture

## 2.1  모듈 계층 구조

최상위 래퍼(aes_enc_axi_wrapper)는 세 개의 기능 블록을 통합합니다.

| 계층 | 모듈명 | 파일명 | 역할 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Top | aes_enc_axi_wrapper | aes_enc_axi_wrapper.v | AXI 인터페이스, 레지스터 관리, Busy FSM |
| Sub-1 | aes_128_core | aes_128_core.v | AES-128 암호화 코어 (10라운드 파이프라인) |
| Sub-2 | aes_key_expansion | aes_key_expansion.v | 라운드 키 확장 (round 0~10 출력) |

## 2.2  내부 신호 연결

모듈 간 주요 내부 신호 연결은 다음과 같습니다.

| 신호명 | From | To | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| key_128 | AXI-Lite FSM | aes_128_core | 128 | 조합된 128-bit 마스터 키 |
| data_in_128 | S_AXIS 캡처 | aes_128_core | 128 | 입력 데이터 (32-bit → 128-bit 조립) |
| enc_start | Busy FSM | aes_128_core | 1 | 암호화 시작 펄스 (1클럭) |
| enc_data_out | aes_128_core | M_AXIS 출력 FSM | 128 | 암호화 완료 데이터 |
| enc_done | aes_128_core | Busy FSM | 1 | 암호화 완료 플래그 |

# 3. Interface Description

## 3.1  AXI4-Lite Slave 인터페이스 (S_AXI)

CPU는 AXI4-Lite Write 트랜잭션을 통해 암호화 키를 4회 분할하여 기록합니다. Read 채널은 현재 지원하지 않습니다(항상 0 반환).

| Signal | Dir | Width | AMBA Channel | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| s_axi_awaddr | I | 5 | AW | 쓰기 주소 (Offset 선택) |
| s_axi_awvalid | I | 1 | AW | 쓰기 주소 유효 |
| s_axi_awready | O | 1 | AW | 쓰기 주소 수락 |
| s_axi_wdata | I | 32 | W | 쓰기 데이터 (키 32비트) |
| s_axi_wvalid | I | 1 | W | 쓰기 데이터 유효 |
| s_axi_wready | O | 1 | W | 쓰기 데이터 수락 |
| s_axi_bresp | O | 2 | B | 쓰기 응답 (OKAY=2'b00) |
| s_axi_bvalid | O | 1 | B | 응답 유효 |
| s_axi_bready | I | 1 | B | 마스터 응답 수락 |

## 3.2  AXI4-Stream Slave 인터페이스 (S_AXIS)

NPU_IP의 추론 결과(숫자 0~9)를 32비트 스트림으로 수신합니다.

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| s_axis_tdata | I | 32 | 입력 데이터 (유효값: [3:0], 나머지 0 패딩) |
| s_axis_tvalid | I | 1 | 데이터 유효 신호 |
| s_axis_tready | O | 1 | 수신 준비 (IDLE 상태: 1, BUSY 상태: 0) |

## 3.3  AXI4-Stream Master 인터페이스 (M_AXIS)

AES-128 암호화 완료 후 128비트 암호문을 출력합니다.

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axis_tdata | O | 128 | 암호화 결과 (128-bit 암호문) |
| m_axis_tvalid | O | 1 | 데이터 유효 신호 (OUTPUT 상태에서 HIGH) |
| m_axis_tready | I | 1 | 하류 수신 준비 신호 |

## 3.4  Clock & Reset

| Signal | Dir | Width | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| aclk | I | 1 | 시스템 클럭 — Active Rising Edge |
| aresetn | I | 1 | 시스템 리셋 — Active Low Synchronous Reset |

# 4. Register Map

## 4.1  레지스터 주소 맵

AXI4-Lite 주소 공간(5-bit)에 매핑된 레지스터 목록입니다. Address Offset은 바이트 단위입니다.

| Offset | Register Name | Field [Bit] | Access | Reset | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | KEY_REG_0 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | AES 암호화 키 하위 32비트 (key[31:0]) |
| 0x04 | KEY_REG_1 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | AES 암호화 키 [63:32] |
| 0x08 | KEY_REG_2 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | AES 암호화 키 [95:64] |
| 0x0C | KEY_REG_3 | [31:0] | WO | 0x0000_0000 | AES 암호화 키 상위 32비트 (key[127:96]) |

## 4.2  KEY_REG_x 비트 필드

4개의 키 레지스터는 조합 후 128-bit 마스터 키(key)를 구성합니다.

| 레지스터 조합 | 결과 비트 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| {KEY_REG_3, KEY_REG_2, KEY_REG_1, KEY_REG_0} | key[127:0] | 128-bit AES 마스터 키 (대문자 우선 MSB) |

📌 NOTE: KEY 레지스터는 Write-Only입니다. Read 시 0x00000000을 반환합니다. 키 변경 시 암호화 진행 중이 아닌지 확인하십시오.

# 5. Functional Description

## 5.1  동작 개요

IP는 다음 3단계로 동작합니다.

- 키 설정 단계: CPU가 AXI4-Lite Write를 4회 수행하여 128-bit 암호화 키를 로딩합니다.

- 데이터 수신 단계: S_AXIS로 tvalid 수신 시 데이터를 캡처하고, Busy FSM이 BUSY 상태로 전이합니다.

- 암호화 및 출력 단계: aes_128_core가 10라운드 연산 완료 후 enc_done을 출력하면, M_AXIS로 128-bit 암호문을 전송합니다.

## 5.2  Busy FSM (AXI-Stream 제어 상태 머신)

S_AXIS 입력 및 M_AXIS 출력을 제어하는 3상태 FSM입니다.

| 상태 | s_axis_tready | m_axis_tvalid | 설명 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 1 (수신 대기) | 0 | 입력 대기 중 | s_axis_tvalid AND s_axis_tready 시 → BUSY |
| BUSY | 0 (입력 차단) | 0 | aes_128_core 암호화 진행 중 | enc_done = 1 → OUTPUT |
| OUTPUT | 0 | 1 (유효 출력) | 암호문 출력 대기 | m_axis_tready = 1 → IDLE |

📌 NOTE: BUSY 상태에서 tready = 0이므로, 업스트림 IP(NPU)는 핸드셰이킹 프로토콜에 따라 자동으로 대기합니다.

## 5.3  AES-128 암호화 라운드 동작 (aes_128_core)

aes_128_core는 start 신호 수신 후 10라운드 암호화를 수행합니다.

| 라운드 | 수행 연산 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Round 0 (초기) | AddRoundKey: state = data_in XOR round_key[0] | start 신호 인가 즉시 |
| Round 1~9 | SubBytes → ShiftRows → MixColumns → AddRoundKey | 라운드 카운터(round_cnt) 1~9 반복 |
| Round 10 (최종) | SubBytes → ShiftRows → AddRoundKey (MixColumns 생략) | 완료 후 done = 1, data_out = 암호문 출력 |

## 5.4  키 확장 (aes_key_expansion)

aes_key_expansion 모듈은 128-bit 마스터 키를 입력받아 라운드 번호(round: 0~10)에 해당하는 라운드 키를 조합 논리로 출력합니다. 마스터 키 변경 시 다음 start 신호부터 새 키가 즉시 적용됩니다.

## 5.5  리셋 동작

aresetn이 Low가 되면 다음 상태들이 초기화됩니다.

- Busy FSM → IDLE

- KEY_REG_0~3 → 0x00000000

- aes_128_core 내부 상태 및 done 신호 → 0

- S_AXIS tready → 1, M_AXIS tvalid → 0

# 6. Timing Specification

## 6.1  암호화 처리 시간 (Latency)

| 항목 | 값 | 단위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 암호화 지연 (Latency) | 11 | Clock Cycles | Round 0 + Round 1~9 + Round 10 |
| 키 설정 지연 | 4 | AXI4-Lite Transactions | 4 × 32-bit 쓰기 |
| 출력 유지 사이클 | 1+ | Clock Cycles | m_axis_tready 수신 시까지 유지 |
| 최소 처리 시간 @ 100 MHz | 110 | ns | 11 Cycles × 10 ns/cycle |

## 6.2  타이밍 다이어그램 (키 설정 → 암호화 → 출력)

아래는 정상 동작 시 주요 신호의 시간 순서를 나타냅니다.

Clock:       __|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|_|‾|

aresetn:     ___|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

s_axi_wdata: ____| KEY0 | KEY1 | KEY2 | KEY3 |________________

s_axis_tdata:______________________| DATA |___________________

s_axis_tvalid:_______________________|‾‾‾‾|___________________

s_axis_tready:|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾|_______________|‾‾

[IDLE ..................][BUSY .......][OUTPUT ...]

m_axis_tdata: ________________________________________| CRYPT |

m_axis_tvalid:_________________________________________|‾‾‾‾‾‾|

# 7. Verification

## 7.1  검증 항목 및 결과

| TC-ID | 테스트 항목 | 검증 방법 | 예상 결과 | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | NIST 표준 벡터 암호화 | 시뮬레이션 | NIST 기대값과 일치 | PASS |
| TC-002 | 키 레지스터 분할 기록 | AXI-Lite Write x4 | 128-bit 키 정상 조립 | PASS |
| TC-003 | AXI-Stream 핸드셰이킹 | tvalid/tready 검증 | 프로토콜 위반 없음 | PASS |
| TC-004 | BUSY 중 입력 차단 확인 | tready=0 체크 | 신규 입력 차단 확인됨 | PASS |
| TC-005 | 연속 데이터 블록 처리 (x10) | 연속 스트림 입력 | 순서대로 모두 암호화 | PASS |
| TC-006 | 리셋 후 재동작 | aresetn 토글 | FSM IDLE 복귀 확인 | PASS |

## 7.2  성능 분석

| 항목 | 실측/계산값 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| 암호화 처리량 (Throughput) | ≈ 116 Mbps | 128-bit / 11 clk @ 100 MHz |
| 리소스 사용 (예상) | LUT: ~1.2K, FF: ~0.5K | Artix-7 기준 합성 추정치 |
| 최대 동작 주파수 (Fmax) | ≥ 100 MHz | 타이밍 클로저 확인 필요 |